TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA PARA CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA RUA ALCINO CORREA, DE TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A

O presente Termo de Referência visa o atendimento ao disposto na Lei Federal 10.257 de 2001 - Estatuto das Cidades, com a definição das exigências para a elaboração do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV para implantação de CONDOMÍNIO DE UNIDADES RESIDENCIAIS, situado na Rua Alcino Correa, na área das matrículas de nº 44.735, 45.368 e 45.369, em conformidade com o processo administrativo da SMDUR sob o nº 75923 de 12 de setembro de 2019.

- OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV tem por objetivo identificar e avaliar sistematicamente os impactos gerados nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento sobre a área de influência, propondo as medidas mitigadoras e compensatórias necessárias, instrumentalizando a administração pública na gestão urbana do seu território.

O estudo deverá ser objetivo e conciso, de forma a permitir a avaliação do impacto que o empreendimento causará na área de influência, contemplando em cada etapa do estudo os seguintes tópicos:

- Adensamento populacional;

- Uso e ocupação do solo;

- Equipamentos urbanos e comunitários;

- Tráfego e transporte público;

- Infra-estrutura urbana;

- Qualidade ambiental (meios físico e biótico);

- Paisagem urbana e patrimônio natural.

- ROTEIRO DE TRABALHO

Os trabalhos serão desenvolvidos em atendimento a seguinte metodologia:

  - Descrição do Empreendimento

A descrição do empreendimento será acompanhada de estudos, projetos e demais informações necessárias à análise técnica e a compreensão do proposto, contendo:

    - Apresentação geral do empreendimento contemplando: a) nome do empreendimento, b) endereço do empreendimento, c) nome e contato do responsável pelo empreendimento, d) nome e contato do técnico responsável pelo empreendimento, e) nome e contato dos técnicos responsáveis pelo Estudo de Impacto de Vizinhança; f) área total do terreno do empreendimento; g) área total a construir h) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais envolvidos;

    - Justificativa da localização do empreendimento do ponto de vista urbanístico e ambiental;

    - Localização do empreendimento em coordenadas geográficas, representação em escalas adequadas do empreendimento em relação ao bairro e à cidade, incluindo o sistema viário;

    - Cronograma físico-financeiro básico das fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento;

    - Parâmetros urbanísticos a serem adotados no empreendimento, considerando as normas municipais em vigor;

    - Levantamento planialtimétrico compatibilizado com laudo de cobertura vegetal;

    - Projeto Urbanístico e Arquitetônico do Empreendimento contemplando os seguintes itens:

      - Malha de coordenadas com precisão compatível com a escala;

      - Limites da área com relação aos terrenos vizinhos;

      - Vias de circulação internas com eixos, ângulos, cotas de largura, indicação de meio-fio e alinhamentos;

      - Área pública a ser doada;

      - Recuos e afastamentos das edificações e divisas;

      - Alturas das edificações;

      - Acessos e estacionamentos;

      - Cotas parciais e acumuladas;

      - Áreas não edificáveis e de preservação, se houverem.

    - Quadro estatístico da distribuição de áreas do projeto, contemplando, entre outras, as edificações, áreas permeáveis, públicas e vegetadas;

    - Dados referentes à qualificação e dimensão das áreas a serem submetidas à supressão vegetal, à movimentação de terra e às intervenções ambientais;

    - Mapeamento, cadastro e avaliação das redes de infraestrutura da área do empreendimento e da área de influência direta;

    - Mapeamento e cadastro dos equipamentos urbanos da área do empreendimento e da área de influência direta;

  - Definição da Área de Influência Direta - AID

A AID será determinada através da estimativa daquela a ser impactada inteiramente nos seus meios antrópico, físico e biótico, sendo considerado para sua delimitação as atividades descritas no item anterior.

  - Diagnóstico da Área de Influência Direta - AID

O diagnóstico da AID consiste no levantamento, caracterização e avaliação de cada um dos tópicos listados, antes da intervenção do empreendimento proposto.

- Caracterização do adensamento populacional:

    - Avaliação dos dados populacionais atualizados;

    - Caracterização do nível socioeconômico da população;

    - Previsão de crescimento populacional;

    - Previsão de densidade de ocupação com base no Plano Diretor Municipal;

    - Capacidade de absorção do ambiente urbano.

- Caracterização do uso e ocupação do solo, apresentando:

    - Levantamento do perfil de uso e ocupação do solo na AID (residencial, comercial, industrial, institucional etc.);

    - Parâmetros urbanísticos da AID (taxa de permeabilidade, índices construtivos e taxas de ocupação).

- Caracterização dos equipamentos públicos urbanos e comunitários de educação, cultura, saúde, lazer e similares, apresentando:

    - Níveis de serviços do atendimento à população antes da implantação do empreendimento;

    - Descrição e dimensionamento do acréscimo decorrente do adensamento populacional previsto no PDDU;

    - Capacidade de atendimento da demanda futura.

- Caracterização do tráfego e do sistema de transporte público, contendo:

    - Determinação da rede de tráfego principal (contatar SEMURB);

    - Caracterização da rede de tráfego (hierarquização, geometria, gabaritos, pavimentos, passeios, iluminação);

    - Determinação dos níveis de serviços e operação (2019) nas seguintes interseções:

Av. Centenário x Rua Ernesto Gomes e Yoli Bittencourt

Rua Yoli Bittencourt x Rua dos Bombeiros

Av. Centenário x Rua Benjamin Constant e Rua Maurício Cardoso

Rua Maurício Cardoso x Rua Eder Luis da Silva Pereira

    - Determinação da geração do tráfego pelo empreendimento;

    - Simulação dos níveis de serviço nas interseções estudadas considerando o crescimento da frota para o prazo determinado para a operação total do empreendimento;

    - Simulação dos níveis de serviço nas interseções estudadas considerando o crescimento da frota para o prazo determinado para a operação total do empreendimento e com a demanda gerada pelo empreendimento;

- Caracterização dos sistemas de infraestrutura urbana de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de esgotos sanitários, de energia elétrica, de rede telefônica, de gás canalizado, de limpeza e iluminação públicas, apresentando:

    - Descrição dos sistemas de infraestrutura atuais de fornecimento, abastecimento e coleta;

    - Descrição do dimensionamento do acréscimo decorrente do adensamento populacional. os impactos gerados pela impermeabilização do solo e da supressão de vegetação;

    - Capacidade e avaliação da infraestrutura atual para recebimento da demanda prevista pelo adensamento populacional.

- Caracterização da qualidade ambiental:

    - Caracterização dos meios Físico e Biótico – Laudo de Cobertura Vegetal e Fauna e Laudo Geológico e Hidrogeológico, apresentando testes de permeabilidade de solo, conforme a NBR 13.969/97;

    - Levantamento de dados climáticos pertinentes para o presente estudo;

    - Avaliação das condições de qualidade do solo e águas subterrâneas quanto a contaminantes decorrentes do histórico de atividade industrial da área.

- Caracterização da paisagem urbana e natural:

    - Levantamento dos valores paisagísticos urbanos e bens naturais associados (matas nativas, recursos hídricos, acidentes ambientais, etc.);

    - Caracterização da arborização urbana;

    - Relatório fotográfico da paisagem natural e urbana antes da implantação do empreendimento.

  - Matriz de Impactos: Identificação e Análise dos Impactos Urbanos

Os impactos urbanos potenciais implicados pelo empreendimento na área de influência deverão ser identificados, descritos, quantificados e analisados para orientar a proposição de medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, classificando-os quanto às fases de: planejamento, implantação e operação. Deverão ser considerados os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, temporários e permanentes (imediatos, a médio ou a longo prazo).

  - Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatórias

Propor medidas, equipamentos ou procedimentos de natureza preventiva, mitigadoras e/ou compensatórias para os impactos identificados e qualificados no item anterior, em cada fase do empreendimento, classificando a sua natureza, período e responsabilidade pela sua implantação. Deverão ser apresentados de forma didática e compreensiva para correlação dos impactos com as respectivas medidas a serem adotadas.

  - Planos de Monitoramento

O monitoramento, importante para o acompanhamento dos efeitos sobre a flexibilização e alterações na ocupação, deverá abordar, no mínimo, os seguintes fatores:

    - Uso e ocupação do solo;

    - Valorização imobiliária;

    - Transporte e circulação;

    - Qualidade Ambiental;

- Apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - deverá ser apresentado em 03 (três) vias, impressas e digitais.

A estrutura do trabalho deverá seguir as normas de documentação vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. As cópias impressas deverão ter encadernação e os mapas apresentados deverão ter escala compatível com os demais projetos e com o nível de detalhamento das informações.

Deverão ser descritos:

    - A metodologia utilizada e todas as fontes de dados e informações que subsidiaram os estudos e suas conclusões;

    - A composição da equipe técnica autora dos trabalhos, devendo conter, além do nome de cada profissional, seu título e número de registro na respectiva entidade de classe;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de cada integrante da equipe.

O trabalho, depois do aceite pelo órgão público, deverá ser disponibilizado para consulta, no órgão competente do poder público municipal, por qualquer interessado.

- Da análise do Poder Público

Quando da análise do Poder Público, eventuais esclarecimentos ou estudos complementares que se fizerem necessários para o melhor entendimento do trabalho, serão desenvolvidos e apresentados como complementação do EIV.

A critério do Poder Público poderá ser realizada Audiência Pública de Apresentação e Avaliação do EIV, em caso de ocorrência da Audiência Pública, a apresentação e defesa do EIV ficará a cargo dos profissionais responsáveis pela elaboração do mesmo.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDUR

Secretaria Municipal de Habitação, Saneamento e Projetos Especiais - SMHSPE

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMURB

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMDET

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SMSU

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Secretaria Municipal de Educação – SMED

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF

Fundação Municipal de Meio Ambiente – FMMA